1.如何发送at指令？？？

- at说明：

- ATI，查imei固件版本信息

- AT+GTDUALSIM=0，切换到sim，可以解决读不到卡的问题
AT+GTDUALSIM=1，切换到esim，

- AT+GTUSBMODE=40，40模式对于ttyusb2

- AT+GTUSBMODE=41，41模式对于ttyusb4（lean固件专用）

- AT+EGMREXT=1,7,"这里写你得imei"，修改imei

群友补充
提示：AT+GTACT 和  AT+EMMCHLCK 只能二选一 不要同时使用

- 锁频段（简单锁定）

- AT+GTACT=?   (范围）

- AT+GTACT=14,,,5041 （锁定14即5G频段， 5041即： N41频段)

- AT+GTACT=14    （只锁定5G信号不指定频段）

- AT+GTACT=20  （解除锁定操作，恢复自动搜索，不指定网络）

- --------------------------------------------------------

- FM350  修改IMEI

- AT+EGMREXT=1,7,"你要改的IMEI"

- -----------------------------------------------------

- FM350锁定小区（PCI）

- 手册摘取指导：

- +EMMCHLCK=1,[<act>,

- <band indicator>,[<number of

- channel>,]<arfcn>,[<arfcn>,<a

- rfcn>,...,<arfcn>],[<cell

- id>],[<lock_mode>]]

- 查看锁定范围：AT模块可能的输出：

- +EMMCHLCK:1,11,1,(0-46589),(0-511)

- AT+EMMCHLCK=？ （查看锁定范围）

- AT+EMMCHLCK？ （查看当前锁定，有一定机率不显示锁定内容，可忽略）

- 锁定5G小区/PCI指令（注意：需要开启飞行模式再发送锁PCI指令 再恢复联网生效）

- AT+CFUN=0 （先飞行模式）

- 举例：锁定 5G的arfcn为513150 PCI: 100 （只需要修改513150和你要锁定的PCI ）

- AT+EMMCHLCK=1,11,0,513150,100

- AT+CFUN=1   （再在线模式/在网）

- ---------------------------------------

- 检查是否生效：

- AT+EMMCHLCK？ （如N78出现N77 没有问题一样用，有一定机率不显示锁定内容，不影响使用）

- 解除锁定PCI的以上操作：

- AT+EMMCHLCK=0

- -----------------------------

- 提示：AT+GTACT 和  AT+EMMCHLCK 只能二选一 不要同时使用